DIALLO AISSATOU BOBO

Groupe IE3-00-02

SENOU KOMI XAVIER

Groupe IE3-00-05a

Compte rendu du Tp3

Elec3A

Bascule D  compteur modulo 4:

Table de transition de la bascule D :

| D | Qn | Qn+1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Comme on doit faire un compteur modulo 4 à partir de la bascule D, nous auront besoin de la table de transition du compteur.

Table de transition du compteur :

| Etats | Q1 | Q0 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Tables de karnaugh :

D0

| Q0\Q1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |

Donc d’après les tables de karnaugh on a :

D1					D0 = Q0(barre)     et D1 = Q1 xor Q0

| Q0\Q1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Circuit compteurs modulo 4 avec bascule D :

Compteur modulo 4 avec bascule jk :

Table de vérité :

| J | K | Etat précédent(Q0) | Etat actuel (Q1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Lorsque j et k sont tous les deux à 0, l’état suivant reste le même que l’état précédent.
Si j est à 1 et k à 0 l’état suivant devient 1 .
Si j et k sont tous les deux à 1 l’état suivant change (il bascule).

Si j à 0 et k à 1 l’état suivant devient 0 .


Table de transition :

| Qn | Qn+1 | J | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | X |
| 0 | 1 | 1 | X |
| 1 | 0 | X | 1 |
| 1 | 1 | X | 0 |

| Etat actuel |  | Etat présent |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Q0 | Q1 | Q0 | J1 | K1 | J0 | K0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | X |
| 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | X | 0 |

Table de karnaugh :

J1=Q0

| Q0\Q1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | x |
| 1 | 1 | x |

| Q0\Q1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | x | 0 |
| 1 | x | 1 |

K1=Q0

J0

| Q0\Q1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | x | x |

| Q0\Q1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | x | x |
| 1 | 1 | 0 |

K0=Q1

J0=1

II) Détecteur d’anomalie :

Pour réaliser un détecteur d’anomalie, il faut suivre le nombre de signaux d’anomalie reçu sur trois cycles d’horloge successifs. Nous allons utiliser deux bascules JK pour compter.

Q1 : compte le premier cycle d’anomalie

Q0 : compte le second cycle d’anomalie

EntreeE : Le signal d’anomalie (entrée)

RAZ : réinitialisation

S : sortie qui s’allume a 1 si trois anomalies consécutifs sont détectées.

Table de transition :

| Etat actuel Q1 Q0 | Entree E | Sortie S | Etat suivant Q1 Q0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 00 |
| 00 | 1 | 0 | 01 |
| 01 | 0 | 0 | 00 |
| 01 | 1 | 0 | 10 |
| 10 | 0 | 0 | 00 |
| 10 | 1 | 0 | 11 |
| 11 | 0 | 1 | 00 |
| 11 | 1 | 1 | 11 |

Définissons les entrées j et k :

Pour Q0 :

J0 = E  et k0 = E(barre)

Pour Q1 :

J1 = Q0*E et K1 = Q0(barre) * E

Pour la remise à 0, il faut connecter le signal RAZ aux entrées de remise à 0 des bascules JKH , cela réinitialise Q1 et Q0 à 00 lorsque RAZ est à 1.