DIALLO AISSATOU BOBO

Groupe IE3-00-02

AHRICHE NAJAT

Groupe IE3-00-01

Compte rendu du Tp2

Elec3A

Exercice 1 :

- Somme :

Le programme calcule la somme des N premiers entiers naturels (1 + 2 + … + N) et place le résultat dans le registre r0.

- Le registre r0 est initialisé à 0 : il contiendra la somme finale.

- Le registre r1 est initialisé à 1 : il sert de compteur pour parcourir tous les entiers de 1 à N.

- La constante N est définie avec EQU, comme demandé dans l’énoncé.

Le programme utilise une boucle :

- Il compare le compteur r1 avec N.

- Tant que r1 ne dépasse pas N, il ajoute r1 à la somme dans r0.

- Puis il incrémente r1 pour passer à l’entier suivant.

Quand r1 devient supérieur à N, la boucle s’arrête. Le programme se termine avec r0 contenant la somme totale.

Code :

AREA TP2, CODE, READONLY

ENTRY

EXPORT __main

__main

MOV     r0, #0          ; r0 = somme

MOV     r1, #1          ; r1 = compteur

N       EQU     10              ; constante N = 10

boucle

CMP     r1, #N          ; compare compteur avec N

BHI     fin             ; si r1 > N → fin

ADD     r0, r0, r1      ; r0 = r0 + r1

ADD     r1, r1, #1      ; r1 = r1 + 1

B       boucle           ; retour au début de la boucle

fin

B fin         ; arrêt programme

END

- Multiplication :

Le but du programme est de calculer la multiplication r0 × r1 en utilisant uniquement des additions successives, tout en gérant les cas où les opérandes peuvent être positifs ou négatifs.

- Initialisation :

  - r2 est mis à 0 et servira à stocker le résultat.

  - r3 servira de compteur d’itérations.

  - r4 indique si le résultat final doit être négatif.

- Gestion des signes :
Le programme vérifie si r0 et r1 sont négatifs.
Si c’est le cas, il les rend temporairement positifs (pour faciliter la répétition) et note le changement dans r4.

- Multiplication par additions successives :
Le programme ajoute r0 dans r2 autant de fois que la valeur de r1.
Cela reproduit la définition mathématique :
A × B = A + A + A + ... (B fois)

- Application du signe final :
Si un seul des deux nombres était négatif, le résultat doit être négatif.
Le programme applique alors un changement de signe sur r2.

Code :

AREA TP2, CODE, READONLY

ENTRY

EXPORT __main

__main

; r0 = A

; r1 = B

; r2 = résultat

MOV     r2, #0              ; résultat = 0

MOV     r3, #0              ; compteur de répétitions

MOV     r4, #0              ; indique si le résultat doit être négatif (0 = non, 1 = oui)

; Gestion des signes

CMP     r0, #0

BLT     negA                ; si A < 0, on le rend positif et on note le signe

contA

CMP     r1, #0

BLT     negB                ; si B < 0, pareil

contB

; Boucle d'additions successives

MOV     r3, r1              ; on répète A, B fois

boucle

CMP     r3, #0

BEQ     finMult

ADD     r2, r2, r0          ; résultat = résultat + A

SUB     r3, r3, #1          ; on décrémente le compteur

B       boucle

finMult

;  Appliquer le signe

CMP     r4, #1

BNE     fin

RSB     r2, r2, #0          ; r2 = -r2

fin

SWI     0x123456

END

; Sous-routines changement de signe

negA    RSB     r0, r0, #0          ; A = -A

ADD     r4, r4, #1          ; on change le signe final

B       contA

negB    RSB     r1, r1, #0          ; B = -B

ADD     r4, r4, #1          ; on change le signe final

B       contB

- Division

Le programme calcule la division entière de r0 (dividende) par r1 (diviseur) en utilisant uniquement des soustractions successives.
Le quotient est stocké dans r2 et le reste dans r3.

Dans un premier temps, le programme traite les signes : il mémorise le signe du dividende et du diviseur, puis travaille sur leurs valeurs absolues.
Ensuite, il effectue la division en soustrayant le diviseur au dividende autant de fois que possible : à chaque soustraction, le compteur r2 (quotient) est incrémenté et r3 représente le reste courant.
Quand le reste devient strictement inférieur au diviseur, la boucle s’arrête.
Enfin, le signe du quotient est déterminé en fonction des signes du dividende et du diviseur (si un seul est négatif, le quotient est négatif), et le reste prend le signe du dividende, tout en restant de valeur absolue inférieure au diviseur.

Code :

AREA TP2, CODE, READONLY

ENTRY

EXPORT __main

__main

MOV     r2, #0          ; quotient = 0

MOV     r3, #0          ; reste

MOV     r4, #0          ; signe du dividende (0=positif, 1=negatif)

MOV     r5, #0          ; signe du diviseur  (0=positif, 1=negatif)

; Gestion signe du dividende

CMP     r0, #0

BGE     ok_dividende

RSB     r0, r0, #0      ; r0 = |r0|

MOV     r4, #1

ok_dividende

; Gestion signe du diviseur

CMP     r1, #0

BGE     ok_diviseur

RSB     r1, r1, #0      ; r1 = |r1|

MOV     r5, #1

ok_diviseur

;Division par soustractions successives

MOV     r3, r0          ; reste temporaire = dividende

MOV     r2, #0          ; quotient = 0

boucle

CMP     r3, r1          ; tant que reste >= diviseur

BLT     fin_division

SUB     r3, r3, r1      ; reste = reste - diviseur

ADD     r2, r2, #1      ; quotient++

B       boucle

fin_division

; Calcul du signe du quotient

EOR     r6, r4, r5      ; XOR des signes

CMP     r6, #0

BEQ     quotient_ok

RSB     r2, r2, #0      ; quotient négatif

quotient_ok

; Signe du reste

CMP     r4, #0

BEQ     reste_ok

RSB     r3, r3, #0      ; reste négatif si dividende négatif

reste_ok

SWI     0x123456        ; arrêt programme

END

Exercice 2 :

### Que fait le programme ci-dessous ?

Le programme commence par enregistrer, dans la partie __main, l’adresse mémoire des deux tableaux : srcstr dans r1 (source) et dststr dans r0 (destination).
Ensuite, dans la partie strcopy, il charge à chaque itération un octet de la chaîne source à l’adresse pointée par r1 dans le registre r2, puis il sauvegarde cet octet dans la chaîne destination à l’adresse pointée par r0. Les registres r0 et r1 sont incrémentés à chaque tour de boucle pour passer au caractère suivant.
La fonction strcopy est exécutée tant que l’octet lu n’est pas égal à 0 (caractère nul de fin de chaîne). Lorsque ce 0 est rencontré, la copie s’arrête et le programme se termine.

### Quelle est la taille, en bytes (octets), de chacune des cases des deux tableaux « srcstr » et « dststr » ?

Les deux tableaux sont déclarés avec l’instruction DCB, ce qui signifie Define Constant Byte.
Donc chaque case de srcstr et dststr occupe 1 octet.

Pour srcstr :
La chaîne "First string - source" contient 23 caractères au total, plus l’octet 0 de fin de chaîne.
Le tableau srcstr occupe donc 24 octets en mémoire.

Pour dststr :
La chaîne "Second string - destination" contient 27 caractères, plus l’octet 0 final.
Le tableau dststr occupe donc 28 octets en mémoire.

### Expliquez pourquoi on incrémente de un  ‘1’ r0 et r1 dans ce programme.

### Les instructions :

### LDRB r2, [r1], #1

### STRB r2, [r0], #1

Lisent et écrivent un seul octet à chaque fois.
Après chaque accès mémoire, r1 et r0 sont automatiquement incrémentés de 1 :

- r1 est avancé vers l’octet suivant de la chaîne source srcstr,

- r0 est avancé vers l’octet suivant de la chaîne destination dststr.

On incrémente donc r0 et r1 de 1 pour parcourir les deux chaînes caractère par caractère.

### Exécution pas à pas et affichage en ASCII

Lorsqu’on exécute le programme pas à pas et qu’on affiche la mémoire en ASCII :

- on voit d’abord srcstr contenant "First string - source" et dststr contenant "Second string - destination",

- puis, à chaque itération, le caractère courant de srcstr est recopié dans dststr,

- à la fin de l’exécution, la zone mémoire de dststr contient la même chaîne que srcstr, suivie du caractère nul 0 (fin de chaîne).

Exercice 3 :

Le but du programme est de recopier le tableau src dans le tableau dst en inversant l’ordre des éléments. Les éléments sont des mots de 32 bits (4 octets), déclarés avec DCD.

Dans __main, on charge l’adresse de src dans r0 et l’adresse de dst dans r1. On positionne ensuite r0 sur le dernier élément du tableau source en ajoutant l’offset (N−1)*4. Le registre r2 contient le nombre d’éléments à traiter.

La boucle lit à chaque itération un mot de 32 bits depuis src en partant de la fin (LDR r3, [r0], #-4), puis le recopie dans dst en avançant vers l’avant (STR r3, [r1], #4). Le compteur r2 est décrémenté jusqu’à ce que tous les éléments aient été copiés.
À la fin de l’exécution, le tableau dst contient les mêmes valeurs que src, mais dans l’ordre inverse.

Code :

AREA    TP2, CODE, READONLY

ENTRY

EXPORT  __main

N       EQU     20              ; nombre d'éléments dans le tableau

OFFSET  EQU     76              ; (N-1)*4 = 19 * 4 bytes = 76

__main

LDR     r0, =src        ; r0 = adresse de src

LDR     r1, =dst        ; r1 = adresse de dst

ADD     r0, r0, #OFFSET ; r0 pointe maintenant sur le DERNIER élément de src

MOV     r2, #N          ; compteur = nombre total d'éléments

boucle

LDR     r3, [r0], #-4   ; lire un mot depuis src puis r0 -= 4 (on recule dans src)

STR     r3, [r1], #4    ; écrire ce mot dans dst puis r1 += 4 (on avance dans dst)

SUB     r2, r2, #1      ; décrémenter compteur

BNE     boucle          ; tant qu'il reste des éléments, continuer

stop

B stop ; fin de programme

END

AREA    DATA_TP2, DATA, READWRITE

src     DCD     1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4

dst     DCD     0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Conclusion :

Ce TP nous a permis de comprendre les bases essentielles de la programmation en assembleur ARM Cortex-M3 . Dans la première partie, nous avons manipulé les opérations arithmétiques fondamentales en réalisant nous-mêmes la somme, la multiplication et la division, uniquement à l’aide d’additions et de soustractions successives, ce qui nous a amenés à gérer explicitement les signes et les registres.
Dans la deuxième partie, nous avons appris à manipuler la mémoire en recopiant une chaîne de caractères octet par octet, puis un tableau de mots de 32 bits en inversant son ordre, en observant pas à pas l’évolution des adresses et du contenu mémoire.
Ce TP a ainsi renforcé notre maîtrise des instructions ARM (LDR, STR, LDRB, STRB, CMP, BNE…), de l’adressage mémoire et de la gestion des pointeurs, tout en montrant l’importance de la compréhension bas niveau du fonctionnement d’un microprocesseur.