DIALLO AISSATOU BOBO

Groupe IE3-00-02

SENOU KOMI XAVIER

Groupe IE3-00-05a

Compte rendu du Tp

Elec3A

Détecteur d’anomalie avec bascule D :

## Principe de fonctionnement

Le circuit utilise deux bascules D synchronisées pour mémoriser les deux dernières anomalies.
L’entrée EntréeE1 correspond à l’anomalie courante.

Ainsi :

- U1.Q = anomalie précédente

- U2.Q = anomalie d’avant

La sortie X3 est pilotée par la porte U9 (AND2) :

X3=U1*Q*U2*Q

X3 passe à 1 dès que deux anomalies successives ont été enregistrées dans les trois derniers cycles d’horloge.

Raz(réinitialisation)

La porte U6 (OR2) reçoit :

- RAZ1 (commande manuelle)

- Le signal de remise à zéro automatique issu de la logique d’inversion (U7, U8)

Cela permet de forcer les sorties des bascules à 0, remettant le détecteur dans son état

Initial.

| Top horloge | EntréeE1 | U1.Q | U2.Q | X3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| t1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| t2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| t3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| t4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| t5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| t6 | 0 | 0 | 1 | 0 |

X3 s’allume (niveau logique haut) dès qu’il y a deux 1 enregistrés dans les trois derniers cycles.

## Analyse du fonctionnement

- En mémoire :

  - U1 et U2 conservent respectivement les valeurs des deux précédentes anomalies.

- Détection :

  - U9 (AND2) s’active dès que les deux dernières anomalies (U1.Q et U2.Q) valent 1.

- RAZ :

  - U6 (OR2) et les inverseurs U7/U8 assurent la réinitialisation correcte des bascules à tout moment.

- Horloge :

  - L’horloge I1 synchronise toutes les mises à jour à 1 Hz.

Circuit du détecteur d’anomalie avec une bascule D :